ICS 00.00.00

CCS  J 20

T/ZZB XXXX—XXXX

代替 T/ZZB XXXX—XXXX

中小吨位叉车用液压多路换向阀

Hydraulic multi-way directional valve for medium and small tonnage forklift （征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类和基本参数	2

5　基本要求	2

6　技术要求	3

7　试验方法	6

8　检验规则	9

9　标志、包装、运输、贮存	11

10　质量承诺	11

附录A　（规范性附录） 测试系统和特性曲线	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江海宏液压科技股份有限公司。

本文件参与起草单位（排名不分先后）：浙江高宇液压机电有限公司、宁波海宏液压有限公司、临海市产品质量监督检验所。

本文件主要起草人：王军、何贤剑、贺犇、程玲、蔡铮、邓波、叶灵东。

本文件评审专家组长：

本文件由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司负责解释。

中小吨位叉车用液压多路换向阀

- 范围

本文件规定了中小吨位叉车用液压多路换向阀（以下简称多路阀）的术语和定义、分类和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存以及质量承诺。

本文件适用于10T及10T以下叉车液压系统中的多路换向阀。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 786.1   流体传动系统及元件图形符号和回路图  第1部分：用于常规用途和数据处理的图形符号

GB/T 1348  球墨铸铁件

GB/T 2829—2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 3452.1  液压气动用O形橡胶密封圈  第1部分:尺寸系列及公差

GB/T 7935-2005  液压元件  通用技术条件

GB/T 10827.1-2020  工程车辆  安全要求和验证  第1部分：自行式工业车辆（除无驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）

GB/T 14039—2002  液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号

GB/T 17446  流体传动系统及元件  词汇

GB/T 26655  蠕墨铸铁件

JB/T 7858  液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标

JB/T 8729  液压多路换向阀

- 术语和定义

GB/T 17446及JB/T 8729中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 公称压力

装置按基本参数所确定的名义压力。

  - 过载压力

工作油口（A、B口）过载阀调定压力。

  - 公称流量

装置按基本参数所确定的名义流量。

  - 试验流量

测试阀性能时规定的流量。

  - ISO 3691功能

符合GB /T 10827.1-2014《机动工程车辆 安全规范》的功能。

  - 背压

回油口（T口）的压力。

  - 压力振摆

压力摆动范围。

- 分类和基本参数

  - 分类

    - 多路阀以结构可分为片式多路阀和整体式多路阀，其中片式结构工作联可任意组合。

    - 多路阀油路形式可分为串联、并联、串并联三种形式。

    - 多路阀可集成换向阀、主溢流阀、转向口溢流阀、次级溢流阀、前倾自锁阀、单稳阀、优先阀、手动卸荷阀、电磁阀等功能性部件，实现转向分流、安全保护、操作者离位控制等叉车功能。

  - 基本参数

    - 多路阀基本参数应包括公称通径、公称压力、公称流量、联数；量、符号、单位见附录A。

    - 油口连接螺纹的尺寸可按照GB/T 2878.1的规定。

    - 密封沟槽可按照GB/T3452.1的规定设计制造。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应采用计算机辅助设计软件对产品结构、性能进行优化设计。

    - 最大压力27MPa。

  - 原材料

    - 阀体铸件应优先选用RuT350、QT450等材料。

    - 阀杆应优先选用40Cr钢材。

  - 工艺装备

    - 应配备多路阀专用加工中心、高精度珩磨机床、高精度切入磨床、自动高压清洗设备、阀体表面自动抛光、油液压集中在线过滤循环装置等设备。

    - 装配前螺塞、端盖等零件应采用超声波工艺精洗。

    - 阀杆装配前宜采用饱和蒸汽清洗工艺清洗。

    - 阀体装配前应采用高压清洗和烘干工艺。

  - 检测能力

    - 应具备直线度、平面度、圆度、圆柱度、粗糙度等尺寸公差检测能力。

    - 应具备油液清洁度、耐腐蚀、阀体内腔油道等项目的检测能力。

    - 应具备油液清洁度在线检测系统。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 工作条件

工作温度：-20℃-100℃。

    - 公称压力

公称压力20MPa。

    - 公称流量

公称流量应符合表1规定。

- 公称流量

| 公称通径 mm | 15 | 20 |
| --- | --- | --- |
| 公称流量 L/min | 63 | 125 |

  - 性能要求

    - 油路型式与滑阀机能

多路阀的油路型式应符合设计要求，能在各工作位置上控制油液流向。

    - 换向性能

将试验压力调到0.75倍公称压力，多路阀各联换向动作10次以上，各滑阀应灵活、轻便，复位迅速，无卡滞，定位准确可靠。

    - 耐压性能

对试件各承压油口加压，工作油口为25MPa，转向口为15MPa，保证所有承压油腔均受到试验油压，保压5min，试件应完好无损，密封面无外渗漏。

    - 优先阀控制压力

优先阀控制压力应与转向器匹配，压力范围一般在0.7～0.9MPa。

    - 操作者离位控制功能

电磁阀断电时，推拉各阀杆，门架均不能动作；电磁阀通电时，门架动作正常。

    - 应急卸荷功能

为防止电磁阀出现故障导致叉车门架无法下降，多路阀须配置应急卸荷功能，使A1口压力回落（模拟试验台门架下降），T口出油。

    - 压力损失

多路阀在公称流量下压力损失不应大于表5的规定。压力损失计算公式按JB/T 8729-2013中6.2.5.2条计算。

- 压力损失

| 公称通径mm | 有单稳阀 |  |  |  | 无单稳阀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中位MPa | 换向MPa |  |  | 中位MPa | 换向MPa |  |  |
|  |  | P－A1 | P－A－B－T | P－B－A－T |  | P－A1 | P－A－B－T | P－B－A－T |
| 15mm | ≤0.7+0.05N | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤0.6+0.05N | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤1.6 |
| 20mm | ≤0.65+0.05N | ≤0.7 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤0.55+0.05N | ≤0.7 | ≤1.3 | ≤1.3 |

    - 内泄漏量

多路阀内泄漏量不应大于表3的规定。

- 内泄漏量指标

| 公称通径mm | 换向泄漏mL/min | 中位泄漏mL/min |  |  | 单向阀泄漏 mL/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起升油口 | 倾斜油口 | 其它油口 |  |
| 15 | ≤230 | ≤9 | ≤8 | ≤20 | ≤15 |
| 20 | ≤380 | ≤12 | ≤12 | ≤30 |  |

    - 前倾自锁阀

前倾自锁阀性能指标应符合表4中规定的参数。

- 前倾自锁阀性能

| 性能指标 | 内泄漏量 mL/min | ≤40 |
| --- | --- | --- |
|  | 解除压差 MPa | ≤2 |

    - 转向流量

转向流量要求应按表5的规定。用户对转向流量有特殊要求时，由用户与制造商商定。

- 转向流量

| 公称通径 mm | 转向流量L/min |
| --- | --- |
| 15 | 7～13 |
| 20 | 13～26 |

    - 安全阀性能

安全阀性能应符合JB/T 8729-2013中6.2.6中规定的要求。

    - 背压性能

背压性能应符合JB/T 8729-2013中6.2.9中规定的要求。

    - 密封性能

背压性能应符合JB/T 8729-2013中6.2.11中规定的要求。

    - 操纵力

在额定工况下，操纵力不应超过表6的规定。

- 手动操纵力指标

| 公称压力 MPa | 公称通径 mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 |
|  | 操纵力 N |  |
| 18 | ≤190 | ≤230 |

    - 高温性能

阀芯移动灵活，无卡紧现象，各部位不得有外渗漏。

    - 耐久性能

控制阀在公称压力下换向50万次，内泄漏增加量不应大于表3中规定值的10%，零件不应有异常磨损和其它形式的损坏。

  - 装配要求

装配应符合GB/T 7935-2005中4.4-4.7的规定。

  - 外观要求

外观应符合GB/T 7935-2005中4.8-4.10的规定。

  - 清洁度

    - 内部清洁度采用“称重法”检测，其指标不应超过表7的规定。

    - 当采用“颗粒计数法”通过测定油液中固体颗粒污染度等级间接评定被试阀的清洁度。按此方法检测的油液固体颗粒污染度等级不应高于GB/T 14039-2002规定的-/19/16。

- 多路阀内部清洁度指标

| 公称通径 mm | 清洁度指标 mg | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 30+16×N | N为多路阀联数 |
| 20 | 33+22×N |  |
| - 表中清洁度检测方法按JB/T 7858规定。 |  |  |

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验用油

多路阀试验用油要求如下：

- 试验油液：N32号液压油，40℃时的运动粘度为（42~74）mm2/s。

- 试验油温：除明确规定试验油温的试验项目外，出厂试验和型式试验都应在50℃±4℃下进行。

    - 试验油路

测试系统原理图参见附录A。

    - 试验装置

      - 试验设备的测量准确度应符合JB/T 8729-2013中5.8的规定。

      - 试验装置油液的流量应能调节。

      - 试验用的连接管路和接头的内径应与被试多路阀的通径一致。

  - 试验方法

多路阀的性能试验方法见表3。

- 多路阀的性能试验方法

| 序号 | 试 验 项 目 |  |  | 试 验 方 法 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油路型式与滑阀机能 |  |  | P口进油，各换向滑阀推拉换向，观察各油口通油情况，检查油路型式与滑阀机能是否正确，各位置上能否准确供油。 |  |  |
| 2 | 换向性能 |  |  | 将压力调到公称压力，滑阀往复换向10次以上后,并在换向位置停留10s以上,检查各联复位及定位情况。 |  |  |
| 3 | 耐压试验 |  |  | 对试件各承压油口加压，A、B油口为25MPa，转向口为15MPa，保证所有承压油腔均受到试验油压，保压5 min，检查试件是否完好无损，试件表面和动静密封面有无渗油现象。 |  | 注：该项目试验应在其他试验项目前进行。 |
| 4 | 优先阀控制压力 |  |  | P口通以36L/min试验流量，CF口关闭，LS口开启，EF口出油时，测得P口的压力就是控制压力。 |  |  |
| 5 | ISO 3691功能 |  |  | P口通以36L/min试验流量，T口回油，起升、倾斜各油口连接模拟门架，电磁阀反复通、断电时拉动滑阀，观察门架起升、下降及倾斜动作。 |  | 注：在电磁阀断电时，门架无法起升、下降、倾斜。 |
| 6 | 手动卸荷功能 |  |  | A1口通以10MPa的压力油，通过松开手动卸荷开关后，推进(或拉出)起升滑阀。 |  |  |
| 7 | 压力损 失 | 中位 |  | P口（接表）进油为公称流量，单稳为转向口敞开，优先为转向口堵死,LS口敞开，主溢流阀、转向口溢流阀调至高压或全关闭。各滑阀处于中立位置，T口(接表)回油，测此时压力损失。 △PP→T=PP-PT |  | 注：20通经阀为P1、P2口同时进油，并接表。 |
|  |  | 换向位置 |  | A型换向片 | 与上述状态相同，A型滑阀换向，A1口（接表）回油，测此时压力损失。 △PP→A1=PP-PA1 |  |
|  |  |  |  |  | A1口接表进油，T口接表回油，测此时压力损失。 △PA1-T=PA1-PT | 注：压力损失不得超过规定的总压力损失与△PP→A1 实测位差 |
|  |  |  |  | 与上述状态相同，其余滑阀分别处于换向位置，各工作油口均接表，T口（接表）回油。 油流方向： P→A→B→T P→B→A→T |  |  |
| 8 | 内 泄 漏 | 中位 |  | 各滑阀处于中位时，分别在各工作油口加18MPa压力,除被试油口与T口外，其余各口堵死，在T口测量泄漏量。 02型换向片：测A2口时，除A2、B2、T口外，其余各油口堵死，在T、B2测量总泄漏量。 测带OPS功能时，A1口（升降口）的泄漏量为升降电磁阀分别通、断电时T口 的泄漏量。（所测口带次级溢流阀时，压力按溢流阀调定压力的85%加压。） |  | 注：在测量前，先将被试阀动作十次以上，停留1min后再测内泄漏量。 |
|  |  | 换向位置 |  | 主溢流阀、次级溢流阀闭死，A、B油口堵住，滑阀处于换向位置，P口进油，压力调至公称压力，在T口测量1min后的泄漏量。 |  |  |
|  |  | 单向阀 |  | 主溢流阀、次级溢流阀闭死，A口进油，P、B油口堵死，滑阀处于换向位置，压力调至公称压力，在T口测量1min后的泄漏量。 |  |  |
| 9 | 前倾自锁阀检查 |  |  | 在A2口加8MPa，B2口打开，倾斜自锁滑阀慢慢推进，连续三次，观察在推进过程中及推到底T口有无油流出，测推到底第1min的内泄漏量。 |  |  |
|  |  |  |  | 仍处于上述状态，A2口加压至公称压力，转向口敞开，安全阀调至高压， 在P口加入规定的解除压力以下控制压力油，观察T口情况 。 |  | 注1： 20通经阀为P2口加解除压力。 注2：倾斜自锁解除， T口有大量油流出。 |
| 10 | 转向口流量检查 |  |  | P口进油，主溢流阀为调定压力，试验流量为被试阀公称转向口流量的1.5倍以上，A1口堵死，转向口接流量计，A型滑阀分别处于中位和换向位置，测得转向口的流量。 |  | 注：滑阀处于中位和换向位流量偏差不超过1L/min。 |
| 11 | 主溢流阀性能 |  | 调压范围 与压力 稳定性 | 除P、T口外，其余油口堵死，滑阀换向，使油路处于封闭状态，溢流阀的调节螺钉由全松到全闭，再由全闭到全松，反复连续3次，由压力表观察压力上升与下降情况。 |  |  |
|  |  |  | 压力振摆 | 调节溢流阀到公称压力，由压力表观察压力振摆值。 |  |  |
|  |  |  | 开启特性 | 逐渐增加系统压力，当压力升至规定的开启压力值时，在T口测量1 min的溢流量。 |  |  |
|  |  |  | 闭合特性 | 降低系统压力，当压力降至规定的闭合压力值时，在T口测量1 min的溢流量。 |  |  |
|  |  |  | 调定溢流阀压力 | 调定溢流阀至规定的压力值，然后拧紧锁紧螺母到规定扭矩。 |  |  |
| 112 | 转 向 口 溢 流 阀 |  | 调压范围 与压力 稳定性 | P口通以规定的试验流量,T口敞开，转向口及其余工作口堵死，滑阀换向，使油路处于封闭状态，调节安全阀螺钉，由全松至全闭，再由全闭至全松，反复3次通过压力表观察。 |  |  |
|  |  |  | 压力振摆 | 调节溢流阀至公称压力，观察压力表振摆值。 |  |  |
|  |  |  | 开启特性 | P口进油公称流量，T口回油，被试溢流阀全开并记录压力，将试验台压力降低至被试溢流阀完全关闭，慢慢调高试验台压力，观察T口回油，当T口回油达到满开溢流量的2.5%时，记录压力，开启率=该压力/全开压力。 |  |  |
|  |  |  | 闭合特性 | P口进油公称流量，T口回油，被试溢流阀全开并记录压力，将试验台压力慢慢降低，观察T口回油，当T口回油小于满开溢流量的2.5%时，记录压力，闭合率=该压力/全开压力。 |  |  |
|  |  |  | 调定溢流阀压力 | 调定溢流阀至规定值，然后拧紧锁紧螺母到规定扭矩。 |  |  |
| 13 | 次 级 溢 流 阀 |  | 调压范围 与压力 稳定性 | P口通以规定的试验流量，T口敞开，转向口及其余工作口堵死，滑阀换向，使油路处于封闭状态，次级溢流阀的调节螺钉由全松到全闭，再由全闭到全松，反复连续3次，通过压力表观察上升与下降情况。 |  |  |
|  |  |  | 压力振摆 | 调节次级溢流阀至公称压力，由压力表观察压力振摆值。 |  |  |
|  |  |  | 开启特性 | 逐渐增加系统压力，当压力升至规定的压力值时，在T口测量1min的溢流量。 |  |  |
|  |  |  | 调定压力 | 调定次级溢流阀压力至规定值，然后拧紧锁紧螺母到规定扭矩。 |  |  |
| 14 | 背压试验 |  |  | 各滑阀置于中立位置，P口进油，T口加背压2MPa，其余口全部堵死，滑阀反复换向5次后保压3min。 |  |  |
| 15 | 密封性检查 |  |  | 多路阀清洗晾干，A、B口堵死，P口通以试验流量，T口加背压2MPa，进油压力调到公称压力，油温为试验油温，阀杆连续换向，多路阀各滑阀连续动作10次以上，观察各密封处情况。 |  |  |
| 16 | 操纵力试验 |  | 手动操纵力(矩)试验 | P口通以公称流量，A、B口堵死，压力调至公称压力，T口回油，滑阀分别换向，用测力计测量被试滑阀的操纵力 |  |  |
|  |  |  | 液动控制压力试验 | 被试阀的控制口与先导系统连接,P口通以公称流量，A、B口堵死，压力调至公称压力，T口回油，操纵先导系统,使滑阀逐渐移动，测量被试阀工作口开始来油至换向到位过程中所对应的控制压力值 |  |  |
| 17 | 高温试验 |  |  | 被试阀通以公称流量， P油口压力为公称压力， T油口无背压或为规定背压值，在80℃±5℃油温下，使滑阀以20～40次/min的频率连续换向和溢流阀连续动作0.5h |  |  |
| 18 | 耐久试验 |  |  | 被试阀通以试验流量， P油口压力为公称压力，滑阀以20～40次/min的频率连续换向。在试验过程中，记录被试阀的换向次数与溢流阀动作次数，并在达到寿命指标所规定的换向次数后，检查被试阀的主要零部件。 |  | 注： 耐久性试验流量规定：公称流量小于100L/min的多路阀按公称流量试验；公称流量大于或等于100L/min的多路阀按100L/min试验。 |
| 19 | 清洁度 |  |  | 按JB/T 7858规定进行。 |  |  |
| 注：CF口接转向器进油口，LS口接转向器反馈口，EF口去工作系统。 |  |  |  |  |  |  |

    - 装配质量

装配质量用感官法检验。

    - 外观质量

外观质量在自然光线下用目视法检验。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品应经制造商的质检部门检验合格后，签发合格证，方可出厂。

    - 产品交货前多路阀应进行全数检验，所有检验项目均应合格。

    - 出厂检验项目见表4。

- 多路阀出厂检验项目

| 序号 | 试验项目 | 本标准条款 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验要求 | 试验方法 |
| 1 | 油路型式与滑阀机能 | 表1中第1项 | 表3中第1项 |
| 2 | 换向性能 | 表1中第2项 | 表3中第2项 |
| 3 | 耐压性能 | 表1中第3项 | 表3中第3项 |
| 4 | 优先阀控制压力 | 表1中第4项 | 表3中第4项 |
| 5 | ISO 3691功能 | 表1中第5项 | 表3中第5项 |
| 6 | 手动卸荷功能 | 表1中第6项 | 表3中第6项 |
| 7 | 压力损失 | 表1中第7项 | 表3中第7项 |
| 8 | 内泄漏 | 表1中第8项 | 表3中第8项 |
| 9 | 前倾制动阀 | 表1中第9项 | 表3中第9项 |
| 10 | 转向口流量 | 表1中第10项 | 表3中第10项 |
| 11 | 主溢流阀性能 | 表1中第11项 | 表3中第11项 |
| 12 | 转向口溢流阀性能 | 表1中第12项 | 表3中第12项 |
| 13 | 次级溢流阀性能 | 表1中第13项 | 表3中第13项 |
| 14 | 背压性能 | 表1中第14项 | 表3中第14项 |
| 15 | 密封性能 | 表1中第15项 | 表3中第15项 |
| 16 | 外观质量 | 符合5.5条要求 | 6.2.2 |
| 17 | 装配质量 | 符合5.3条要求 | 6.2.1 |

  - 型式检验

型式检验项目见表5。

- 多路阀型式检验项目

| 序号 | 试验项目 | 本标准条款 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验要求 | 试验方法 |
| 1 | 油路型式与滑阀机能 | 表1中第1项 | 表4中第1项 |
| 2 | 换向性能 | 表1中第2项 | 表4中第2项 |
| 3 | 耐压性能 | 表1中第3项 | 表4中第3项 |
| 4 | 优先阀控制压力 | 表1中第4项 | 表4中第4项 |
| 5 | ISO 3691功能 | 表1中第5项 | 表4中第5项 |
| 6 | 手动卸荷功能 | 表1中第6项 | 表4中第6项 |
| 7 | 压力损失 | 表1中第7项 | 表4中第7项 |
| 8 | 内泄漏 | 表1中第8项 | 表4中第8项 |
| 9 | 前倾制动阀 | 表2中第9项 | 表4中第9项 |
| 10 | 转向口流量 | 表2中第10项 | 表4中第10项 |
| 11 | 主溢流阀性能 | 表2中第11项 | 表4中第11项 |
| 12 | 转向口溢流阀性能 | 表2中第12项 | 表4中第12项 |
| 13 | 次级溢流阀性能 | 表2中第13项 | 表4中第13项 |
| 14 | 背压性能 | 表2中第14项 | 表4中第14项 |
| 15 | 密封性能 | 表2中第15项 | 表4中第15项 |
| 16 | 操纵力 | 表2中第16项 | 表4中第16项 |
| 17 | 高温性能 | 表2中第17项 | 表4中第17项 |
| 18 | 耐久性能 | 表2中第18项 | 表4中第18项 |
| 19 | 清洁度 | 符合5.4条要求 | 表4中第19项 |
| 20 | 外观质量 | 符合5.5条要求 | 6.2.2 |
| 21 | 装配质量 | 符合5.3条要求 | 6.2.1 |

    - 凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

- 试制的新产品或产品转厂生产；

- 当产品的结构、工艺或所用材料有较大改变时，可能影响产品性能时；

- 批量生产的产品需定期检验；

- 产品停产半年以上，恢复生产。

    - 型式检验抽样方案应符合GB/T 2829 的规定，具体抽样主案由制造商自行确定，或由供需双方协商确定。

    - 型式检验项目应符合表2规定的所有项目。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志和包装

标志和包装应按GB/T7935-2005标准中4.8、4.10及第6章和国家质检总局颁发的《产品标识标注规定》执行。

  - 运输

产品在运输过程中应防雨淋，装卸时不得抛扔。

  - 贮存

    - 产品应贮存在干燥、通风、灰尘少和无腐蚀性气体的室内。

    - 在正常保管条件下，产品自出厂之日起十二个月内，凡确因制造质量问题而引起不能正常使用的，制造厂应负责“三包”。

- 质量承诺

自发货日期起，在正常的安装、使用、养护及操作条件下，24个月内出现的质量问题，制造商负责免费保修或包换。产品在使用过程中若有任何质量问题，应在24 h内予以响应，并及时提供解决办法或必要的技术支持。

- （规范性附录）
测试系统和特性曲线

_________________________________